BootLoader协议解析

上位机:基于QT开发”嵌入式通用下载工具”

下位机:嵌入式目标板(ARM DSP FPGA)

串口协议: 基于USB转TTL工具/网口

升级协议整体如下表所示。

表 2-1上位机发送报文结构

| 字节序号 | 数据名称 | 字节数 | 数据类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报头 | 1 | Uint8 | 固定为0xAA |
| 1 | 报头 | 1 | Uint8 | 固定为0x55 |
| 2 | 下位机ID | 1 | Uint8 | 串口模式根据界面下发填充，网口模式默认填充IP最后字节 例如：从机IP：192.168.100.70 则填充70 |
| 3 | 报文长度高位 | 1 | Uint8 | 报文总字节长度 |
| 4 | 报文长度低位 | 1 | Uint8 |  |
| 5 | 报文类型 | 1 | Uint8 | 功能码; 含义; 备注. 0x01; 升级请求报文; 系统控制. 0x02; 系统复位命令报文; 系统命令. 0x03; 升级ARM命令报文; ARM. 0x04; 升级ARM数据报文; ARM. 0x05; 升级ARM结束报文; ARM. 0x06; 升级FPGA命令报文; FPGA. 0x07; 升级FPGA数据报文; FPGA. 0x09; 升级FPGA结束报文; FPGA. 0x0A; 升级DSP1命令报文; DSP. 0x0B; 升级DSP1数据报文; DSP. 0x0C; 升级DSP1结束报文; DSP. 0x0D; 升级DSP2命令报文; DSP. 0x0E; 升级DSP2数据报文; DSP. 0x0F; 升级DSP2结束报文; DSP. 0x10; 总体结束; 系统命令. |
| 6 | 应答标识 | 1 | Uint8 | 0xFE |
| N | 命令数据 | n | Uint8 | 命令数据 详细看下面每一帧的解释 |
|  | CRC校验 | 2 | Uint8 | 所有帧字节数的CRC-MODUBUS校验,高位在前(包头x2 + 长度x2 + 下位机ID + 报文类型x1 + 应答标识x1 + 命令数据xN) |

报文类型：上位机发送的占用0x01 – 0x0F, 从机占用所有, 指令响应(当主机收到和自己相同的报文类型后,认为应答成功,否则继续等待回复,例如:上位机发送 0x06 升级FPGA指令, 从机会回复 0x10:显示当前状态,再回复0x06,表示响应当前指令完成)

报文类型作为从机数据的应答判断，上位机发的类型和收到的类型一致，即认为通信响应成功，否则进行通信超时判断

增加报文类型 0x10(总体结束), 当所选择的文件全部升级结束后, 上位机下发系统结束命令, 等到下位机应答后上位机结束升级流程

修改通信超时判断:原来约定上位机发出指令 到 接收到响应报文的 超时时间为10s 超过10s自动结束升级流程, 修改为 持续10s未接收到任何报文, 其实就是修改了 接收到调试报文时 也进行 超时时间清零操作

表 2-1下位机发送报文结构

| 字节序号 | 数据名称 | 字节数 | 数据类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报头 | 1 | Uint8 | 固定为0x55 |
| 1 | 报头 | 1 | Uint8 | 固定为0xAA |
| 2 | ID | 1 | Uint8 | 当前通信口的标识 上位机不做处理 |
| 3 | 报文长度高位 | 1 | Uint8 | 报文总字节长度 |
| 4 | 报文长度低位 | 1 | Uint8 |  |
| 5 | 报文类型 | 1 | Uint8 | 功能码; 含义; 备注. 0x01-0x10; 回复上位机报文; 对应上位机报文类型. 0x1F; 调试信息显示报文; 从机回复专用,非响应报文,用来显示信息. |
| 6 | 应答标识 | 1 | Uint8 | 应答标识; 含义; 上位机显示信息. 0x00; 表明命令执行成功; 不显示. 0x01; 命令执行失败; 不显示. 0x02; 数据校验错误; 显示. 0x03; 接收超时; 显示. 0x04; 允许升级; 不显示. 0x05; 禁止升级; 显示. 0x06; 退出升级流程; 显示. 0x07; 解锁成功; 显示. 0x08; 解锁失败; 显示. 0x09; 准备擦除Flash; 显示. 0x0A; 擦除Flash成功; 显示. 0x0B; 擦除Flash失败; 显示. 0x0C; 重启成功; 显示. 0x0D; 重启失败; 显示. 0x0E; 升级结束，所有数据包发送成功; 显示. 0x0F; 升级失败，数据大小出错; 显示. 0x10; 升级失败，数据校验错误; 显示. 0x11; FPGA配置文件自检通过; 显示. 0x12; FPGA配置文件损坏; 显示. 0x13; FPGA就绪,等待配置; 显示. 0x14; FPGA状态异常; 显示. 0x15; FPGA配置加载完成; 显示. 0x16; FPGA配置成功; 显示. 0x17; 启动应用程序; 显示. 0x18; DSP版本号; 显示. 0x19; Flash数据写入失败; 显示. 0x20; FPGA配置失败; 显示. 0x21; 写FPGA固件标志位失败; 显示. 0x22; 数据包大小超限; 显示. |
| N | 命令数据 | n | Uint8 | 命令数据 详细看下面每一帧的解释 |
|  | CRC校验 | 2 | Uint8 | 所有帧字节数的CRC-MODUBUS校验,高位在前(包头x2 + 长度x2 + 报文类型x1 + 应答标识x1 + 命令数据xN) |

升级请求报文

表 2-4升级请求报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA |
| 1 | 帧头 | 0x55 |
| 2 | 下位机ID | 按需填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x01 |
| 6 | 应答标识 | 0xFE |
| 7 | 数据 | Bit0:FPGA升级标识 0:不升级 1:升级 Bit1: DSP1升级标识 0:不升级 1:升级 Bit2: DSP2升级标识 0:不升级 1:升级 Bit3: ARM升级标识 0:不升级 1:升级 其他：未使用，读数为0。 |
| 9 - 9 | CRC |  |

升级请求的响应报文见下表。

表 2-6升级请求响应报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |
| 1 | 帧头 | 0xAA |
| 2 | ID | 下位机填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x01 |
| 6 | 应答标识 | 如果 都无异常 回复 0x04 任何一个有异常 回复 0x05 上位机显示“禁止升级” |
| 7 | 数据 | 0x00：当前升级过程正常 可以进行下一步操作 0x01：当前升级过程存在错误 弹窗 “升级失败”，退出升级流程 |
| 8-9 | CRC |  |

系统复位报文

表 2-4复位命令报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA |
| 1 | 帧头 | 0x55 |
| 2 | 下位机ID | 按需填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x02 |
| 6 | 应答标识 | 0xFE |
| 7 | 数据 | 0x00 |
| 8 - 9 | CRC |  |

升级请求的响应报文见下表。

表 2-6复位响应报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |
| 1 | 帧头 | 0xAA |
| 2 | ID | 下位机填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x02 |
| 6 | 应答标识 | 0x0C 或 0x0D 发送重启结果 |
| 7 | 数据 | 0x00：当前升级过程正常 可以进行下一步操作 0x01：当前升级过程存在错误 弹窗 “升级失败”，退出升级流程 |
| 8-9 | CRC |  |

调试报文

调试报文由下位机主动发起，不作为上位机的应答，用来显示当前状态信息，调试报文贯穿整个升级过程。

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA |
| 1 |  | 0x55 |
| 2 | 下位机ID | 下位机 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x10 信息显示 |
| 6 | 应答标识 | 参阅应答标识 |
| 7 | 数据 | 0x00 |
| 8-9 | CRC16 |  |

在收到调试报文后，上位机根据 “应答标识”内容，显示对应的信息

升级指令报文

升级指令包含了升级目标、升级文件大小、数据包总数、校验和等信息。

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA |
| 1 |  | 0x55 |
| 2 | 下位机ID | 按需填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x11 |
| 5 | 类型 | 0x03/0x06/0x0A/0x0D，分别对应ARM、FPGA、DSP1和DSP2 |
| 6 | 应答标识 | 0xFE |
| 7~10 | 数据 | 升级文件大小，高字节在前， 单位：字节 |
| 11~12 |  | 数据包总数，升级文件将分为多少包下发，高字节在前 |
| 13~14 |  | 固件文件的CRC16，文件所有字节的CRC16校验和 |
| 15-16 | CRC16 |  |

在收到升级指令后，DSP或ARM会做一些初始化的工作，如擦除Flash等，准备工作做完之后给下载工具发送响应报文。

表 2-11 升级指令响应报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |
| 1 |  | 0xAA |
| 2 | ID | 下位机填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x03/0x06/0x0A/0x0D，分别对应ARM、FPGA、DSP1和DSP2 |
| 6 | 应答标识 | 0x0A或0x0B |
| 7 | 数据 | 0x00：当前升级过程正常 可以进行下一步操作 0x01：当前升级过程存在错误 弹窗 “升级失败”，退出升级流程 |
| 8-9 | CRC16 |  |

升级数据包报文

升级数据包报文包含升级包序号、升级文件内容。

表 2-12 升级数据包报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA |
| 1 |  | 0x55 |
| 2 | 下位机ID | 按需填充 |
| 3 | 长度 | 0x0B+n |
| 4 |  |  |
| 5 | 类型 | 0x04/0x07/0x0B/0x0E，分别对应ARM、FPGA、DSP1和DSP2 |
| 6 | 应答标识 | 0xFE |
| 7~8 | 数据 | 升级包序号，从1开始 |
| n |  | 升级文件内容，低字节在前 |
|  | CRC16 |  |

收到升级数据包后，下位机将数据写入Flash，之后给上位机发送响应报文。

表 2-13升级数据包响应报文（FPGA/DSP）

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |
| 1 |  | 0xAA |
| 2 | ID | 下位机填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0E |
| 5 | 类型 | 0x04/0x07/0x0B/0x0E，分别对应ARM、FPGA、DSP1和DSP2 |
| 6 | 应答标识 | 0x00 或 其他 |
| 7 | 数据 | 0x00：当前升级过程正常 可以进行下一步操作 0x01：当前升级过程存在错误 弹窗 “升级失败”，退出升级流程 |
| 8~9 |  | 升级包序号，占2个字节，高字节在前 |
| 10~11 |  | 已接收的帧个数，占2个字节，高字节在前 |
| 12-13 | CRC |  |

升级结束报文

上位机发送所有的升级数据之后，如果没有发生异常情况，则立即给下位机发送升级结束报文。

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xAA |
| 1 |  | 0x55 |
| 2 | 下位机ID | 按需填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x05/0x08/0x0B/0x0F，分别对应ARM、FPGA、DSP1和DSP2 |
| 6 | 应答标识 | 0xFE |
| 7 | 数据 | 0x00 |
| 8-9 | CRC16 |  |

在收到升级指令后，DSP或ARM会校验 指令报文的字节数，包个数，校验位和实际收到的结果是否一致

表 2-14 升级结束响应报文

| 序号 | 描述 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x55 |
| 1 |  | 0xAA |
| 2 | ID | 下位机填充 |
| 3 | 长度 | 0x00 |
| 4 |  | 0x0A |
| 5 | 类型 | 0x05/0x08/0x0B/0x0F，分别对应ARM、FPGA、DSP1和DSP2 |
| 6 | 应答标识 | 参阅应答标识 |
| 7 | 数据 | 0x00：当前升级过程正常 可以进行下一步操作 0x01：当前升级过程存在错误 弹窗 “升级失败”，退出升级流程 |
| 8-9 | CRC16 |  |

当多个目标同时升级时，按 FPGA-DSP1-DSP2-ARM 顺序分别进行升级，请求升级命令和复位命令只下发一次，后续按 升级命令 – 升级数据 – 升级结束 循环进行每个设备的升级过程